双因素认证(通信标识+物理特征)端到端响应时间≤200ms——指从终端侧发起接入请求开始，到完成双因素认证并建立可信连接所消耗的总时间；

支持至少3类异构终端(如车载OBU、路侧RSU)的跨协议认证，终端接入认证成功率≥99.9%——成功接入认证的终端数/总申请接入终端数；

面向跨域协同攻击的攻击链识别检测攻击识别率≥99%，误检率≤1%——攻击识别率（系统正确识别出跨域协同攻击事件的比例）；误检率（系统将正常行为错误判定为攻击的比例）；攻击类型考虑：感知数据篡改诱导通信拥塞（伪造路侧感知数据，导致V2X通信请求剧增，拥堵信道）、物理环境欺骗+控制指令误导（伪造交通停止牌图像，使自动驾驶车辆误判并刹车，同时干扰通信链路）、跨层隐蔽攻击（先篡改雷达回波参数，再注入虚假控制指令，掩盖真实意图）、双因素仿冒攻击（克隆通信标识+复制信道指纹，尝试绕过认证）；

算法时延≤100ms——从攻击行为发生（或攻击相关数据进入检测模型）到系统输出攻击识别结果或防御指令的时间；

面向低空物流、自动驾驶等场景，轻量化加密验签操作时延≤10ms——对单个数据包执行算法签名+验签操作（或加密+解密）所消耗的时间；

密钥协商时间≤20ms——通信双方完成一次完整的密钥交换并生成会话密钥所需的时间。